# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.	MATERIAIS

4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUÇÃO

6.	CONTROLE

Esta Especificação abrange os itens do SUB-GRUPO 120800.

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados no assentamento de tubulações pelo processo de escavação não destrutivo denominado “Tunnel Liner”.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- “Tunnel Liner”: constitui-se na execução de túneis com revestimento em anéis de chapa de aço com perfil ondulado (“Liner Plante”), em que o avanço da escavação é seguido da imediata montagem das chapas do revestimento, o que garante a estabilidade interna do maciço de solo;

- “Liner Plante”: constitui-se em anéis segmentados de chapa de aço em perfil ondulado, com dispositivos para mútua fixação com parafusos, que constituem o revestimento estrutural do “Tunnel Liner”.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este tipo de revestimento é utilizado para túneis com formato circular e diâmetros na faixa de 1,20m a 5,00m.

O processo é empregado em diversas situações e locais onde se necessita de executar instalações subterrâneas sem interferência na superfície, tais como: implantação de galerias, emissários e interceptores de esgoto, travessias de avenidas, rodovias e ferrovias, que, pela necessidade da não interrupção do tráfego, exigem uma solução de execução com escavação por processo não destrutivo.

Os serviços a serem realizados pelo Construtor, compreendem, basicamente, o desenvolvimento do projeto, com serviços topográficos detalhados, pesquisa de interferências, execução de sondagens necessárias a definição e aprovação do método executivo, que deverão ser acompanhados das memórias de cálculo hidráulicos, geotécnicos, estruturais, com as justificativas necessárias.

O Construtor deverá apresentar todas as informações referentes ao método executivo que pretende utilizar na execução das escavações, com justificativas de escolha, condicionantes técnicos, descrição do processo aplicado às condições locais (geotécnicos, interferências, acessos x trânsito, etc.), definição dos equipamentos e materiais a serem utilizados, além dos cuidados especiais a serem adotados.

A aprovação do método e do plano de execução pela EMBASA não exime o Construtor das responsabilidades pela execução e qualidade da Obra.

3.	MATERIAIS

Os materiais empregados na execução dos serviços são:

- chapas de aço corrugadas galvanizadas;

- parafusos e porcas galvanizadas;

- solo-cimento para preenchimento de vazios;

- gaxetas vedantes;

- materiais para construção do poço de serviço, conforme Projeto.

4.	EQUIPAMENTOS

São utilizados para execução dos serviços, os seguintes equipamentos:

- bombas de deslocamento positivo ou de pistão, para injeção de argamassa de solo-cimento nos vazios;

- equipamentos manuais para escavações;

- ferramentas para montagem das chapas de aço.

5.	EXECUÇÃO

Os serviços serão iniciados pela escavação do poço de ataque, que deverá ter dimensões suficientes para acesso de equipamentos e materiais e que poderá requerer revestimento em “Liner Plate”, a depender da profundidade e das características do solo.

O túnel será implantado pela escavação e montagem simultânea do revestimento metálico do “Tunnel Liner”. Esse revestimento será constituído por anéis de chapas de aço corrugado, galvanizadas a fogo ou protegidas com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente.

Os anéis são solidarizados entre si, por parafusos e porcas galvanizadas, nas bitolas convenientes e distribuídas ao longo dos flanges laterais dos mesmos. As chapas que compõem cada anel serão também emendadas por transpasse de parafusos e porcas da mesma medida que os anteriores.

A espessura das chapas será dimensionada para resistir aos esforços causados pelas cargas do solo e cargas externas.

A escavação do solo deverá ser feita de modo a que a forma do túnel corresponda exatamente à do cilindro do “Tunnel Liner”, a menos do espaço correspondente à corrugação das chapas de aço.

Durante a execução deverá ser assegurada a auto-sustentação da abóboda da escavação até que seja montado o revestimento metálico, caso contrário deverá ser previsto escoramento no local. Poderá também ser assegurado o escoramento do talude da frente de ataque, através de escudo frontal que avançará concomitantemente com a escavação.

A vedação das juntas das chapas de revestimento será feita através da utilização de gaxetas vedantes colocadas nos flanges das chapas e na extremidade de conexão para a costura circunferencial, de forma a atender basicamente a dois objetivos:

- eliminar a possibilidade de carreamento das partículas do solo circundante pelos naturais espaços existentes nas juntas das chapas do revestimento. Esse carreamento ocorre devido ao sentido preferencial do fluxo de percolação para o interior do túnel. A força de percolação transporta as partículas do solo, descalçando o apoio lateral necessário para a garantia estrutural do “Tunnel Liner”, aos moldes de anel flexível;

- vedar o possível retorno da argamassa utilizada na operação de “grouting” para o interior do túnel, através das aberturas nas juntas das chapas. Como a injeção da argamassa para “grouting” é feita sob pressão, a vedação das juntas evitará a queda de pressão na linha de recalque por perda de volume de preenchimento.

As gaxetas vedantes serão constituídas de material fibroso (feltro ou similar) ocasionalmente embebido em emulsão asfáltica para torná-lo impermeável. Caso não seja necessário garantir a estanqueidade do túnel não haverá a necessidade da aplicação da emulsão asfáltica sobre o feltro das gaxetas, já que ele por si só garantirá a vedação quanto ao “grouting”.

As gaxetas serão colocadas nas chapas, antes da montagem do revestimento de maneira a abranger todo o flange e todo o transpasse da junta de conexão circunferencial. A espessura mínima da gaxeta será de 10mm para garantir o preenchimento de todos os espaços devido a irregularidades nas conexões.

Quando é feita a escavação do terreno para a montagem de uma nova aduela, composta de segmentos metálicos, deverá ocorrer uma natural sobreescavação em face da própria corrugação das chapas de revestimento e também da progressão da aba metálica de escoramento da abóbada.

Esse espaço anelar sobreescavado deverá ser preenchido rapidamente para evitar recalques da superfície do terreno e também para que sejam mobilizados esforços ao longo de todo o perímetro para o perfeito comportamento estrutural, aos moldes do anel flexível.

O preenchimento desses vazios deverá ser feito com uma argamassa de solo e cimento na proporção de 10% a 15% de cimento em peso. O solo a ser utilizado deverá ser essencialmente arenoso e/ou siltoso. As argilas não são consideradas solos adequados.

Para propiciar o preenchimento dos vazios a argamassa é bombeada por bombas de deslocamento positivo ou de pistão.

O bombeamento deverá ser feito da seguinte forma:

- conecta-se a pistola da bomba de pistão ao plug acoplado no furo D = 1.1/2” já existente na chapa de revestimento;

- verifica-se o selo de frente e a colocação efetiva das gaxetas;

- efetua-se o bombeamento propriamente dito até obter a garantia do preenchimento dos vazios. Deve-se injetar em quantos furos forem necessários de maneira que se possa garantir o total preenchimento dos vazios.

A utilização do “Tunnel Liner” como tubulação para esgoto demandará revestimento estrutural. Neste caso, O revestimento interno do túnel deverá ser de concreto projetado, impermeável a infiltrações e resistir aos esforços causados pelo solo e trânsito de veículos, sem contar com os anéis metálicos. Deverá atender às especificações do projeto estrutural do revestimento, tendo em vista a condução de líquidos agressivos, tanto do ponto de vista de recobrimento das ferragens, quando for o caso, como o de fissuração do concreto (ver especificações ET-09/04 e ET-09/05).

Sempre que possível, o projeto locará os poços de serviço coincidentes com os poços de visita (PV's), no caso de utilização do “Tunnel Liner” em obras de esgoto. Outros fatores, porém, devem ser considerados na sua 1ocalização, tais como: local livre de interferência em outros serviços e que não prejudique o acesso a prédios etc.

6.	CONTROLE

A verificação do alinhamento do túnel será feita periodicamente, à frequência de um ponto a não mais de 3,00m de avanço. O desvio observado deverá ser imediatamente corrigido, para repor o eixo do túnel escavado na posição do eixo teórico, com a tolerância especificada no Projeto.

Se o projeto não indicar a tolerância, o eixo materializado do túnel escavado não poderá se distanciar, em qualquer ponto, mais de 0,05m, contados em qualquer direção, do eixo teórico do Projeto.

Os únicos vazios permitidos ao longo do túnel, serão os devidos à corrugação das chapas. Esses vazios serão preenchidos com argamassa, através de injeção com pressão de 5 kgf/cm2.

Conforme o caso, a critério da Fiscalização, deverão ser instalados dispositivos no interior do túnel, que permitam monitorar o comportamento do maciço e do suporte. Externamente, através de placas, tensômetros e pinos instalados em edificações ou no passeios e vias públicas, serão medidos os recalques do solo e destas edificações.

Esta instrumentação, a cargo do Construtor, permitirá avaliar o comportamento do maciço em face da execução do túnel, bem como a influência desta obra sobre os edifícios, confrontando-se os valores medidos com as previsões do projeto das escavações.

O Construtor fornecerá, sistematicamente, todos os valores obtidos através da instrumentação à Fiscalização.

O Construtor deverá estar atento ao desempenho do suporte e ao comportamento do maciço, de maneira que situações anômalas, ou que possam representar riscos para a obra ou edificações, detectadas pela instrumentação, deverão ser imediatamente comunicadas à Fiscalização, visando definir providências saneadoras ou corretivas, bem como a avaliar causas e o vulto dos riscos.

O subsolo deverá ser investigado através de sondagens de reconhecimento, para determinação do tipo de solo e verificação do nível d’água.

A critério da Fiscalização e/ou do Projeto, poderão ser solicitados do Construtor outros tipos de controle.