# 1 generalidades

## 1.1 Objetivo

Esta Especificação objetiva estabelecer as características técnicas e condições mínimas para o fornecimento de pontes rolantes e monovias a serem instaladas nas Elevatórias de Recalque ER-1 a ER-5 do Projeto Baixio de Irecê.

## 1.2 Condições Locais

As pontes rolantes e monovias deverão ser concebidas para um funcionamento nas seguintes condições locais:

- Altitude:	420 m acima do nível do mar;

- Temperatura ambiente:	25 a 31º C;

- Clima:		tropical;

- Umidade relativa:	61% .

## 1.3 Normas

As pontes rolantes e monovias deverão ser projetadas, fabricadas e testadas de acordo com as últimas revisões das normas aplicáveis das seguintes organizações:

ABNT	–	Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANSI 	–	American National Standard Institute

DIN	–	Deutsche Institut für Normung

AISI	– 	American Iron and Steel Institute

ASTM	– 	American Society for Testing and Materials

Quaisquer divergências entre esta Especificação e as normas citadas ou padrões do Fabricante, deverão ser comunicadas à CODEVASF, para esclarecimentos.

## 1.4 Proposta

A proposta, a ser remetida conforme indicado no Edital, deverá ser elaborada a partir da presente Especificação e dos documentos de referência.

## 1.5 Documentos

Os documentos a fornecer compreenderão:

 Com a proposta

- altura máxima da elevação;

- altura própria do trole e da talha;

- dimensões dos caminhos de rolamento (trole e ponte);

- peso da talha, do trole e dos componentes;

- ficha técnica e catálogo.

 Desenhos de Referência

O fornecimento dos equipamentos especificados deverá estar de acordo com os desenhos constantes dos documentos do Projeto.

Os desenhos de referência deverão servir de orientação geral na elaboração das propostas e indicar as características principais e as dimensões do equipamento. O projeto e a elaboração de desenhos detalhados de fabricação fazem parte do fornecimento e são responsabilidade do Fornecedor, que examinará e atenderá as dimensões e características principais apresentadas nos desenhos mencionados.

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas especificações, seja de omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não-atendimento às exigências constantes dos desenhos e das Especificações. No caso de divergências entre os desenhos e as Especificações, o Fornecedor deverá levar ao conhecimento da Contratante para maiores esclarecimentos.

# 2 Escopo do Fornecimento

Compreende:

- Pontes Rolantes

- Monovias

- Caminho de rolamento;

- Talha elétrica com capacidade para 1 tonelada;

- Corrente de elevação;

- Materiais e equipamentos suplementares necessários à instalação das pontes rolantes;

- Embalagem, transporte, serviços de supervisão de montagem, testes de fábrica e funcionais.

# 3 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS:

a) Caminho de Rolamento

O Caminho de Rolamento será executado com perfil do tipo I de aço estrutural, dimensionado segundo a NB-14 da ABNT para carregamento de 3 toneladas, conforme desenhos do Projeto.

O apoio do Caminho de Rolamento será em pilares de concreto armado e vigas de aço também apoiadas em pilares de concreto armado. A fixação ao concreto será través de parafusos chumbadores do tipo Parabolt ou similar.

b) Talha Elétrica

A Talha Elétrica será equipada com carro trole de elevação dimensionada para 1 tonelada. Terá um dispositivo de travamento que permita manter a carga na posição elevada, durante sua movimentação.

c) Corrente de Elevação

A Corrente de Elevação será para 1 tonelada, de aço galvanizado, de comprimento tal que possibilite a elevação da carga a uma altura de 8,00 m do piso.

d) Pontes Rolantes

As pontes rolantes manuais deverão ser próprias para instalações abrigadas. Os mecanismos para elevação, direção do trole, suporte da talha e translação das pontes rolantes serão acionados manualmente, mediante correntes.

O mecanismo de translação de cada ponte rolante atuará de maneira simultânea, em duas rodas diretamente opostas, através de eixo mecânico de sincronismo.

O Fornecedor deverá prover transporte de equipamentos com um mecanismo de acionamento manual do tipo coroa/pinhão, bloqueável nos dois sentidos, de tal forma que o torque necessário para o acionamento não ultrapasse 6 kgf.m, para um raio de manivela de 0,3 m.

d) Monovias

As monovias serão instaladas ao tempo e seus componentes deverão receber tratamento e pinturas anticorrosivas e resistentes às intempéries.

O dimensionamento do perfil tipo I em aço estrutural deverá ser feito pelo Fabricante segundo a NB-14 da ABNT para carregamento de 3 toneladas conforme desenhos do Projeto.

A talha a ser fornecida será do tipo Manual com corrente de elevação dimensionada para 1 tonelada.

A corrente de elevação será de aço galvanizado de comprimento tal que possibilite a elevação das grades e dos stop-logs, de sua posição no nível inferior da obra hidráulica onde estarão instalados, até o nível superior, no piso da passarela, conforme Projeto.

# 4 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

 Solicitações no Concreto

As peças de equipamento apoiado sobre concreto deverão ser dimensionadas como apoiadas sobre base elástica, devendo ainda a distribuição das pressões das peças sobre o concreto ser verificada nos sentidos longitudinal e transversal das mesmas pelo Fornecedor. A pressão máxima de compressão do concreto sob a superfície de transmissão de esforços deverá ser limitada em função da tensão última do concreto, e considerando, ainda, um coeficiente de segurança, ou seja, a pressão máxima de compressão do concreto, P (máx.) = 0,40 vezes a tensão de ruptura do concreto (no caso:  fck = 18 MPa).

A máxima tensão de aderência admissível entre concreto e aço não deverá ser superior a 60 N/cm2.

 Estruturas Metálicas

As estruturas metálicas das pontes rolantes manuais deverão ser construídas de perfis metálicos soldados, a partir de perfis padronizados constantes de norma ABNT.

 Caminhos de Rolamento

Os caminhos de rolamento das pontes rolantes manuais serão compostos de trilhos fixados nas vigas de concreto das respectivas estruturas de cada estação de bombeamento.

Os caminhos de rolamento compreenderão peças fixas em primeira concretagem, chumbadores, placas de apoio dos trilhos, trilhos, talas de junção, castanhas, arruelas e porcas de fixação, batentes com respectivos sistemas de fixação e todos os demais acessórios necessários, que deverão ser previstos nos desenhos de fabricação.

 Monovias

A fixação da Monovia será em pórticos de concreto através de parafusos tipo parabolt ou similar.

# 5 inspeção e ensaios

## 5.1 Ensaios e Inspeções na Fábrica

Os ensaios e as inspeções serão formalizados pela CODEVASF, segundo um roteiro de inspeções a ser elaborado de comum acordo entre a CODEVASF e o Fornecedor. Em princípio, estão previstos os ensaios e exames descritos a seguir, a serem realizados em presença de representante da CODEVASF.

- verificação dimensional dos componentes e dos conjuntos;

- verificação dos conjuntos;

- verificação da pintura e de outros tipos de proteção.

# 6 testes

a) Ensaios de Aceitação Provisória

Após a instalação, quando todos os componentes estiverem adequadamente montados e alinhados, o equipamento deverá ser submetido a um ensaio completo de funcionamento, em presença de representante da CODEVASF, quando deverá demonstrar sua capacidade de operação sem vibrações.

Durante os ensaios deverão ser feitas observações para detecção de qualquer defeito no equipamento, e que, se observado, deverá ser corrigido por conta do Fornecedor.  Os ensaios deverão ser repetidos até que se obtenham resultados satisfatórios.

Se o Fornecedor não for capaz de demonstrar à CODEVASF que o equipamento desempenhará satisfatoriamente o serviço para o qual foi projetado, o equipamento deverá ser rejeitado. Neste caso, o Fornecedor deverá desmontar e retirar o equipamento, às suas próprias custas, e reparar ou substituir os componentes defeituosos. Após o reparo, o equipamento deverá ser remontado e nova série de ensaios deverá ser executada até que o equipamento esteja em condições de ser aceito.

Os seguintes ensaios e inspeções deverão ser realizados:

- inspeção visual dos componentes;

- verificação dimensional dos componentes e do alinhamento do caminho de rolamento;

- verificação de funcionamento sem e com carga;

- movimentação da elevação com e sem carga na subida e na descida;

- operação da talha com sobrecarga de 20 %;

- verificação da pintura.

A carta de aceitação provisória só será emitida quando os equipamentos tiverem passado satisfatoriamente pelos ensaios de aceitação provisória.

b) Ensaios de Aceitação Final

Antes do término do período de garantia, a CODEVASF terá o direito de realizar, na presença do Fornecedor, os ensaios de aceitação provisória relacionados anteriormente, ou outros que julgar necessários. Quando o tipo de ensaio o exigir, poderá inclusive desmontar parte do equipamento para as verificações necessárias.

Se forem constatadas alterações nas características de operação, ou divergências inaceitáveis em relação aos ensaios anteriores ou a estas Especificações, o Fornecedor deverá fazer as verificações de projeto para determinar as causas das irregularidades, bem como as devidas modificações e/ou correções no equipamento sem qualquer ônus para a CODEVASF, desde que as irregularidades não sejam decorrentes do uso incorreto do equipamento. Em seguida, o Fornecedor repetirá os ensaios, até que as irregularidades estejam corrigidas.

O equipamento só será considerado definitivamente aceito, quando forem bem sucedidos os ensaios de aceitação final.

# 7 Garantia e Assistência TÉCNICA

A Contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de projeto e fabricação de modo a cumprir integralmente as condições operacionais especificadas.

Quaisquer defeitos oriundos do projeto, fabricação ou materiais, que venham a surgir dentro de um prazo de 2 (dois) anos após o início de operação, serão reparados pela Contratada sem ônus para a CODEVASF.

A Contratada se compromete a fornecer, quando solicitada, assistência técnica para manutenção dos equipamentos através de pessoal qualificado, num prazo máximo de 10 (dez) dias após a solicitação.

# 9 EMBALAGEM E TRANSPORTE

Os equipamentos deverão ser protegidos convenientemente, de maneira a não sofrer danos quando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado pela CODEVASF.

Cada embalagem deverá ser identificada com o número do equipamento, número e item da requisição de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorização de fornecimento. A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos tendo em vista que estes podem ficar estocados em pátios a céu aberto até a sua montagem.

A Contratada deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento do equipamento no canteiro de obras, deslocamento do mesmo até o local de armazenagem e/ou local da obra em que será utilizado, bem como na instalação e montagem.

# 10 DESENHOS DE REFERÊNCIA

| Estação de Recalque | Código dos Desenhos |
| --- | --- |
| ER-1 | ER1-MEC-01, ER1-MEC-02, ER1-MEC-03, ER1-MEC-04, ER1-MEC-05 |
| ER-2 | ER2-MEC-01, ER2-MEC-02, ER2-MEC-03, ER2-MEC-04, ER2-MEC-05 |
| ER-3 | ER3-MEC-01, ER3-MEC-02, ER3-MEC-03, ER3-MEC-04, ER3-MEC-05 |
| ER-4 | ER4-MEC-01, ER4-MEC-02, ER4-MEC-03, ER4-MEC-04, ER4-MEC-05 |
| ER-5 | ER5-MEC-01, ER5-MEC-02, ER5-MEC-03, ER5-MEC-04, ER5-MEC-05 |