Ministério da Integração Nacional-MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO PROJETO SALITRE PRÉ-OPERAÇÃO (MARCO ZERO), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA

Juazeiro, março de 2010.

TERMOS DE REFERÊNCIA

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO PROJETO SALITRE PRÉ-OPERAÇÃO

(MARCO ZERO)

SUMÁRIO

- FINALIDADE...................................................................................................3

- CONCEITUAÇÃO.........................................................................................3

- COMPETÊNCIAS...........................................................................................4

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO...................................................4

- ESCOPO DOS SERVIÇOS......................... ...................................................5

- VALOR DA CONTRATAÇÃO.....................................................................16

- PRAZO DE EXECUÇÃO..............................................................................16

- ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS.................................................................16

- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS...............................................................18

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.................................................................19

- REAJUSTAMENTO........................................................................................20

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.......... ..........................................................20

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO..................................................21

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS...........................................................22

- RECEBIMENTO DO OBJETO.......................................................................22

- CONDIÇÕES GERAIS.................................................................................23

- MODELOS DE FORMULÁRIOS....................................................................24

- ESTIMATIVA DOS CUSTOS..........................................................................25

ANEXO I – MAPAS DE SITUAÇÃO AMBIENTAL DOS PONTOS DE COLETA.26

- FINALIDADE

  - Estabelecer normas, critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato no regime de empreitada a preço global para os serviços de avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos no âmbito do Projeto Salitre de irrigação, localizado no município de Juazeiro – BA.

- CONCEITUAÇÃO

  - Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência – TR – conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço;

- Especificação Técnica – documentação destinada a fixar as caracteísticas condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Conterá dentre outros, a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho – documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Relatório Final – documento da produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a CONTRATADA apresenta o relato e o resultado/ produtos de todos os serviços executados;

- Cronograma – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Fiscalização – equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato;

- CONTRATADA – empresa de consultoria ambiental interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de referência;

- CONTRATO – documento subscrito pela CODEVASF e pela CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- CODEVASF – Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF;

- Nota de Empenho – documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias e que indica o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

- COMPETÊNCIAS

  - Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência.

  - Compete à CODEVASF fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente os serviços de avaliação da Qualidade da Água e Sedimentos no âmbito do Projeto Salitre. A Fiscalização e acompanhamento será realizado pela 6ª SR.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO

4.1 O Projeto Salitre está localizado na região do Submédio São Francisco, no Estado da Bahia. Seu acesso se dá a partir de Juazeiro pela rodovia BA-210 seguindo no sentido Sobradinho por cerca de 20 km. As coordenadas da sede do projeto são as seguintes: 9°29'13.32"S, 40°36'49.22"O (WGS 84).

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - Realizar a coleta de amostras de água, acondicionamento, conservação quando couber, transporte e análises físico-químicas, microbiológicas e multirresíduos de agrotóxicos dos parâmetros descritos a seguir nos itens 5.11 e 5.12.

  - As análises deverão seguir as recomendações descritas pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21ª edição, adotando-se ainda modificações aceitas e já utilizadas pelos laboratórios segundo suas rotinas específicas, desde que o método esteja justificado e descrito no relatório.

  - A empresa contratada irá prestar os serviços de coleta de amostras, análises laboratoriais (físico-químicas e biológicas) de águas e (químicas) de sedimentos no Projeto Salitre e treinamento de número suficiente de funcionários da CODEVASF para que estes possam realizar as coletas futuras para o monitoramento da qualidade da água de qualquer dos perímetros irrigados sob responsabilidade da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

  - A empresa contratada deverá montar um banco de dados digital, contendo todas as informações referentes à avaliação da qualidade da água, em Planilha Eletrônica Excel ou Software Access de última geração.

  - As coletas a serem realizadas em locais que necessitem de embarcação, barco e marinheiro deverão ser fornecidos pela CODEVASF nos dias e horários definidos por meio de acordo registrado entre a CODEVASF e a Contratada.

  - Os poços de monitoramento serão construídos pela CODEVASF em locais de talvegue, onde há maior possibilidade de concentração de substâncias e d’água estar próxima à superfície.

  - Os poços de monitoramento deverão ser locados de acordo com os mapas de situação constantes no Anexo I, podendo-se deslocar o poço em até 1 km do local proposto no intuito de encontrar água subterrânea mais próxima da superfície ou ponto mais representativo para o estudo.

  - Os poços de monitoramento deverão ser construídos de acordo com a NBR-15495 - Poços de monitoramento de águas subterrâneas em aqüíferos granulados.

  - A Contratada deverá identificar, através de análises e observações, as principais fontes de poluição dos corpos hídricos a serem monitorados e descrevê-las no relatório interpretativo.

  - A Contratada deverá realizar treinamento de funcionários da CODEVASF, durante a coleta das amostras e sem ônus para a CODEVASF, em número suficiente para a realização correta e segura de coletas e transporte de amostras para monitoramentos futuros da qualidade da água de perímetros irrigados sob responsabilidade da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

  - Rede de Amostragem: será composta por pontos que demonstrem a atual qualidade da água da região de influência do Projeto Salitre, ou seja, a área entre os Rios Salitre e Sacabretó. Serão analisados água e sedimentos destes locais. No Rio Salitre será coletada água a montante da zona de influência do Projeto, em trechos intermediários e em sua foz.  No Rio Sacabretó, por sua intermitência, serão coletadas amostras em poços de observação do lençol freático próximos ao leito. Poderá ser averiguada a qualidade da água em outros poços de visita da região já abertos, próximos aos locais propostos, que tenham relevância para o objetivo destes TR, caso não seja encontrada água nas perfurações. Haverá coletas na entrada do Canal de Aproximação, nos canais de distribuição da água e também nos drenos principal e secundários, onde houver água superficial.

| Rede de amostragem realizada no Perímetro Irrigado Salitre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Tipo e código das Amostras |  | Localização | Coordenadas Geográficas, DATUM WGS 84 |  |
|  | Água (PI, PII, PIII, PV, PVI) | Sedimentos (PIV) |  | S | O |
| Fonte Primária (PI) | PI-01-A | PIV-23-S | Rio São Francisco na entrada do Canal de Aproximação | 9°29'7.14" | 40°37'27.19" |
| Multiuso (PII) | PII-02-A | PIV-24-S | Canal Principal à montante da EB-200 | 9°31'8.64" | 40°36'47.75" |
|  | PII-03-A | PIV-25-S | Canal Principal à montante da EB-300 | 9°34'7.11" | 40°35'28.65" |
|  | PII-04-A | PIV-26-S | Canal Secundário no primeiro setor agrícola | 9°31'49.40" | 40°36'52.37" |
|  | PII-05-A | PIV-27-S | Rio Salitre – Trecho mantido pela Adutora Salitrinho | 9°33'46.05" | 40°39'11.64" |
|  | PII-06-A | PIV-28-S | Rio Salitre – Trecho mantido pela Adutora Salitrinho | 9°30'22.25" | 40°38'44.17" |
| Drenos (PIII) | PIII-07-A | PIV-29-S | Dreno – Descarga Rio | 9°29'5.52" | 40°37'30.89" |
|  | PIII-08-A | PIV-30-S | Dreno Secundário | 9°29'18.34" | 40°37'34.32" |
|  | PIII-09-A | PIV-31-S | Dreno Principal | 9°29'11.33" | 40°38'11.55" |
|  | PIII-10-A | PIV-32-S | Dreno Principal | 9°29'38.04" | 40°38'22.59" |
|  | PIII-11-A | PIV-33-S | Dreno Principal | 9°29'57.74" | 40°38'10.54" |
|  | PIII-12-A | PIV-34-S | Dreno Principal | 9°30'55.25" | 40°38'30.46" |
| Lençol Freático (PV) | PIII-13-A | - | Poço de Observação existente ou a ser escavado nas redondezas | 9°32'21.17" | 40°37'46.93" |
|  | PIII-14-A | - | Poço de Observação existente ou a ser escavado nas redondezas | 9°34'59.74" | 40°37'30.10" |
|  | PV-15-A | - | Poço de observação próx. R. Sacabretó | 9°29'54.60" | 40°36'51.40" |
|  | PV-16-A | - | Poço de observação próx. R. Sacabretó | 9°35'55.88" | 40°34'25.81" |
|  | PV-17-A | - | Poço de observação próx. L. do Saquinho | 9°38'36.55" | 40°33'32.62" |
| Manancial Final (PVI) | PVI-18-A | PIV-35-S | Açude | 9°36'8.00"S | 40°37'28.47" |
|  | PVI-19-A | PIV-36-S | Rio São Francisco próximo à descarga do Dreno Principal | 9°29'4.96" | 40°37'30.43" |
|  | PVI-20-A | PIV-37-S | Rio Salitre à Montante do Projeto Salitre | 9°41'28.78" | 40°35'43.93" |
|  | PVI-21-A | PIV-38-S | Foz do Rio Salitre | 9°28'46.83" | 40°39'17.54" |
|  | PVI-22-A | PIV-39-S | Lagoa do Salitre | 9°29'7.47" | 40°36'59.53" |

| Rede de amostragem realizada no Perímetro Irrigado Salitre |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Tipo e código das Amostras |  | Localização | Objetivo |
|  | Água (PI, PII, PIII, PV, PVI) | Sedimentos (PIV) |  |  |
| Fonte Primária (PI) | PI-01-A | PIV-23-S | Rio São Francisco na entrada do Canal de Aproximação | Avaliar a qualidade das águas aduzidas ao Projeto |
| Multiuso (PII) | PII-02-A | PIV-24-S | Canal Principal à montante da EB-200 | Avaliar a influência do Canal de Aproximação, Canal Principal e Bombeamentos na qualidade das águas a serem distribuídas |
|  | PII-03-A | PIV-25-S | Canal Principal à montante da EB-300 | Avaliar a qualidade das águas a serem distribuídas a partir do trecho 300 |
|  | PII-04-A | PIV-26-S | Canal Secundário no primeiro setor agrícola | Avaliar a qualidade das águas a serem distribuídas a partir do Canal Secundário 210 |
|  | PII-05-A | PIV-27-S | Rio Salitre – Trecho mantido pela Adutora Salitrinho | Avaliar a Qualidade atual da água do Rio e influências anteriores à operação do projeto |
|  | PII-06-A | PIV-28-S | Rio Salitre – Trecho mantido pela Adutora Salitrinho | Avaliar a Qualidade atual da água do Rio e influências anteriores à operação do projeto |
| Drenos (PIII) | PIII-07-A | PIV-29-S | Dreno – Descarga Rio | Avaliar a qualidade dos Efluentes lançados no Rio São Francisco |
|  | PIII-08-A | PIV-30-S | Dreno Secundário | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-09-A | PIV-31-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-10-A | PIV-32-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-11-A | PIV-33-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
|  | PIII-12-A | PIV-34-S | Dreno Principal | Avaliar a influência do trecho montante a este ponto na qualidade dos Efluentes |
| Lençol Freático (PV) | PV-13-A |  | Poço de Observação existente ou a ser escavado nas redondezas | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PV-14-A |  | Poço de Observação existente ou a ser escavado nas redondezas | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PV-15-A |  | Poço de observação próx. R. Sacabretó | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PV-16-A |  | Poço de observação próx. R. Sacabretó | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
|  | PV-17-A |  | Poço de observação próx. L. do Saquinho | Avaliar a qualidade da água de lençol freático pré-operação do Projeto |
| Manancial Final (PVI) | PVI-18-A | PIV-35-S | Açude | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PVI-19-A | PIV-36-S | Rio São Francisco próximo à descarga do Dreno Principal | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PVI-20-A | PIV-37-S | Rio Salitre à Montante do Projeto Salitre | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PVI-21-A | PIV-38-S | Foz do Rio Salitre | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |
|  | PVI-22-A | PIV-39-S | Lagoa do Salitre | Avaliar a atual qualidade da água dos corpos receptores de efluentes do Projeto |

  - Resumo das Análises por Matriz e Ponto de Coleta:

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | FONTE PRIMÁRIA (PI) |
| MATRIZ | ÁGUA BRUTA |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PI-01-A |
| PARÂMETROS |  |
| Alcalinidade bicarbonatos |  |
| Alcalinidade total |  |
| Cálcio total |  |
| Carbonatos |  |
| Cloretos |  |
| Coliformes totais termotolerantes |  |
| Condutividade elétrica |  |
| Cor aparente |  |
| Demanda bioquímica de oxigênio |  |
| Ferro dissolvido |  |
| Fósforo total |  |
| Irisdescência |  |
| Magnésio total |  |
| Amônia/ Nitrito/ Nitrato |  |
| Nitrogênio total Kjeldahl |  |
| Óleos e graxas (solúveis em hexano) |  |
| Oxigênio dissolvido |  |
| Potássio |  |
| Sódio |  |
| Saturação de oxigênio |  |
| Salinidade |  |
| Sólidos dissolvidos |  |
| Sólidos voláteis |  |
| Sólidos suspensos |  |
| Sólidos totais |  |
| Sulfatos |  |
| Surfactantes |  |
| Temperatura |  |
| Turbidez |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MULTIRRESÍDUOS AGROTÓXICOS |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | FONTE PRIMÁRIA (PI) |
| MATRIZ | SEDIMENTO |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PIV-23-S |
| PARÂMETROS |  |
| Cádmio |  |
| Chumbo |  |
| Cobre |  |
| Cromo |  |
| Mercúrio |  |
| Níquel |  |
| Determinação de organohalogenados e organofosforados |  |
| Zinco |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | MULTIUSO (PII) |
| MATRIZ | ÁGUA BRUTA |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PII-02-A; PII-03-A; PII-04-A; PII-05-A; PII-06-A |
| PARÂMETROS |  |
| Alcalinidade bicarbonatos |  |
| Alcalinidade total |  |
| Cálcio total |  |
| Carbonatos |  |
| Cloretos |  |
| Coliformes totais termotolerantes |  |
| Condutividade elétrica |  |
| Cor aparente |  |
| Demanda bioquímica de oxigênio |  |
| Ferro dissolvido |  |
| Fósforo total |  |
| Irisdescência |  |
| Magnésio total |  |
| Amônia/ Nitrito/ Nitrato |  |
| Nitrogênio total Kjeldahl |  |
| Óleos e graxas (solúveis em hexano) |  |
| Oxigênio dissolvido |  |
| Potássio |  |
| Sódio |  |
| Saturação de oxigênio |  |
| Salinidade |  |
| Sólidos dissolvidos |  |
| Sólidos voláteis |  |
| Sólidos suspensos |  |
| Sólidos totais |  |
| Sulfatos |  |
| Surfactantes |  |
| Temperatura |  |
| Turbidez |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MULTIRRESÍDUOS AGROTÓXICOS |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | MULTIUSO (PII) |
| MATRIZ | SEDIMENTO |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PIV-24-S; PIV-25-S; PIV-26-S; PIV-27-S; PIV-28-S |
| PARÂMETROS |  |
| Cádmio |  |
| Chumbo |  |
| Cobre |  |
| Cromo |  |
| Mercúrio |  |
| Níquel |  |
| Determinação de organohalogenados e organofosforados |  |
| Zinco |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | DRENOS (PIII)-DRENAGENS SUPERFICIAIS |
| MATRIZ | ÁGUA BRUTA |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PIII-07-A; PIII-08-A; PIII-09-A; PIII-10-A; PIII-11-A; PIII-12-A |
| PARÂMETROS |  |
| Alcalinidade bicarbonatos |  |
| Alcalinidade total |  |
| Cálcio total |  |
| Carbonatos |  |
| Cloretos |  |
| Coliformes totais termotolerantes |  |
| Condutividade elétrica |  |
| Cor aparente |  |
| Demanda bioquímica de oxigênio |  |
| Ferro dissolvido |  |
| Fósforo total |  |
| Irisdescência |  |
| Magnésio total |  |
| Amônia/ Nitrito/ Nitrato |  |
| Nitrogênio total Kjeldahl |  |
| Óleos e graxas (solúveis em hexano) |  |
| Oxigênio dissolvido |  |
| Potássio |  |
| Sódio |  |
| Saturação de oxigênio |  |
| Salinidade |  |
| Sólidos dissolvidos |  |
| Sólidos voláteis |  |
| Sólidos suspensos |  |
| Sólidos totais |  |
| Sulfatos |  |
| Surfactantes |  |
| Temperatura |  |
| Turbidez |  |
| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E MULTIRRESÍDUOS AGROTÓXICOS |  |
| AMBIENTE | DRENOS (PIII)-DRENAGENS SUPERFICIAIS |
| MATRIZ | SEDIMENTO |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PIV-29-S; PIV-30-S; PIV-31-S; PIV-32-S; PIV-33-S; PIV-34-S |
| PARÂMETROS |  |
| Cádmio |  |
| Chumbo |  |
| Cobre |  |
| Cromo |  |
| Mercúrio |  |
| Níquel |  |
| Determinação de organohalogenados e organofosforados |  |
| Zinco |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | MANANCIAL FINAL (PVI) |
| MATRIZ | ÁGUA BRUTA |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PVI-18-A; PVI-19-A; PVI-20-A; PVI-21-A; PVI-22-A |
| PARÂMETROS |  |
| Alcalinidade bicarbonatos |  |
| Alcalinidade total |  |
| Cálcio total |  |
| Carbonatos |  |
| Cloretos |  |
| Coliformes totais termotolerantes |  |
| Condutividade elétrica |  |
| Cor aparente |  |
| Demanda bioquímica de oxigênio |  |
| Ferro dissolvido |  |
| Fósforo total |  |
| Irisdescência |  |
| Magnésio total |  |
| Amônia/ Nitrito/ Nitrato |  |
| Nitrogênio total Kjeldahl |  |
| Óleos e graxas (solúveis em hexano) |  |
| Oxigênio dissolvido |  |
| Potássio |  |
| Sódio |  |
| Saturação de oxigênio |  |
| Salinidade |  |
| Sólidos dissolvidos |  |
| Sólidos voláteis |  |
| Sólidos suspensos |  |
| Sólidos totais |  |
| Sulfatos |  |
| Surfactantes |  |
| Temperatura |  |
| Turbidez |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MULTIRRESÍDUOS AGROTÓXICOS |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | MANANCIAL FINAL (PVI) |
| MATRIZ | SEDIMENTO |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PIV-35-S; PIV-36-S; PIV-37-S; PIV-38-S e PIV-39-S |
| PARÂMETROS |  |
| Cádmio |  |
| Chumbo |  |
| Cobre |  |
| Cromo |  |
| Mercúrio |  |
| Níquel |  |
| Determinação de organohalogenados e organofosforados |  |
| Zinco |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E MULTIRRESÍDUOS AGROTÓXICOS |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | LENÇOL FREÁTICO (PV) |
| MATRIZ | ÁGUA BRUTA |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | PV-13-A; PV-14-A; PV-15-A; PV-16-A ; PV-17-A |
| PARÂMETROS |  |
| Boro |  |
| Cádmio |  |
| Chumbo |  |
| Cobre |  |
| Cromo |  |
| Cálcio |  |
| Carbonatos |  |
| Cloretos |  |
| Coliformes totais e termotolerantes |  |
| Condutividade elétrica |  |
| Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (incluso DQO e pH) |  |
| Fósforo total |  |
| Mercúrio |  |
| Níquel |  |
| Magnésio |  |
| Amônia/ Nitrito/ Nitrato |  |
| Nitrogênio total Kjeldahl |  |
| Óleos e graxas (solúveis em hexano) |  |
| Determinação de organohalogenados e organofosforados |  |
| Oxigênio dissolvido |  |
| Potássio |  |
| Sódio |  |
| Sólidos totais |  |
| Sulfatos |  |
| Surfactantes |  |
| Temperatura |  |
| Turbidez |  |
| Zinco |  |

| ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| AMBIENTE | Residências dos moradores do perímetro de irrigação |
| MATRIZ | Água para consumo humano |
| PONTO DE COLETA/CÓDIGO | No mínimo 10 residências |
| PARÂMETROS |  |
| Alcalinidade |  |
| Cloro residual livre |  |
| Coliformes totais e termotolerantes |  |
| Cor aparente |  |
| Condutividade elétrica |  |
| Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (incluso DQO e pH potenciométrico) |  |
| Dureza total |  |
| Ferro |  |
| Fósforo |  |
| Nitrogênio total Kjeldahl |  |
| Oxigênio dissolvido |  |
| Sólidos totais |  |
| Temperatura |  |
| Turbidez |  |

  - Os serviços mencionados nos itens anteriores deverão ser executados duas vezes, sendo uma na estação seca e outra na chuvosa subseqüente, não obrigatoriamente nesta ordem, sob a denominação de avaliação da qualidade da água.

  - Elaborar relatório interpretativo e analítico, enfocando a rede de amostragem, metodologia de coleta/ acondicionamento/ conservação e análise. Enquadrar as diversas amostras de água analisadas em classes conforme a Resolução CONAMA 357/05, apresentar as consequências ambientais do atual estado da água e que cuidados devem ser tomados para a segurança futura no uso e na conservação destes recursos hídricos. Apresentar medidas corretivas ou conservacionistas, entre outras informações relevantes, ilustrando com gráficos, tabelas, quadros e fotografias.

  - Elaborar um banco de dados digital em Planilha Eletrônica Excel ou Software Access de última geração para todos os dados obtidos nas análises físico-químicas e microbiológicas desta avaliação de qualidade da água.

  - O banco de dados, bem como a metodologia de operação deverá ser repassada à CODEVASF, pela contratada, em meio digital e impresso, ao final dos trabalhos.

  - Os custos laboratoriais por parâmetro e por matriz encontram-se discriminados no item 18, Estimativa do Custo dos Serviços.

  - Rede de Amostragem – A localização dos pontos de amostragem se encontram indicados nos Mapas de Situação Ambiental dos Pontos de Coleta do Anexo I.

- VALOR DA CONTRATAÇÃO

  - Os serviços objeto desta licitação estão estimados em R$ 164.086,31 (cento e sessenta e quatro mil, oitenta e seis reais e trinta e um centavos), cotação de mercado realizada em fevereiro de 2010. As propostas não poderão ultrapassar o valor estimado acima e deverá ser respeitado os preços unitários constantes da Planilha de Quantitativos e Preços que integram o Edital.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo máximo para a execução do objeto do presente edital é de 01 (um) ano, sendo a primeira bateria no período de seca e a segunda bateria deverá ser feita na estação chuvosa, de acordo com o ciclo hidrológico da região em estudo.

- Elaboração de Propostas

  - As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da CONTRATADA, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência.

  - A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação:

    - Comprovante de que a CONTRATADA é empresa atuante no seguimento de meio ambiente, devidamente cadastrada junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA ou junto ao órgão de fiscalização e controle ambiental do Estado de seu estabelecimento.

    - Caracterização da equipe técnica mediante apresentação dos quadros Equipe Técnica e Ficha Curricular: Identificação, Formação e Experiência, conforme modelos anexos integrantes do item 17 dos presentes TR.

    - Plano Geral de Trabalho – deve ser entregue pela empresa vencedora ao início dos trabalhos – incluindo:

- Programa de Trabalho – coerente com as Bases Metodológicas definidas e consistente com o Escopo dos Serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para a implantação dos trabalhos nas diversas etapas;

  - Proposta Financeira

8.3.1 A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados no item 5 – Escopo dos Serviços - e deverá ser detalhada através dos formulários cujos métodos integram o item 17 dos presentes TR, devendo ainda:

- Apresentar o valor global dos serviços por extenso e numérico;

- Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em Lei. Os grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos.

- Apresentar cronograma Físico-Financeiro – detalhado por atividades e eventos, definido operacionalmente e referido a uma desagregação de trabalhos a serem executados pela CONTRATADA. A CODEVASF admitirá para esta parte as seguintes parcelas:

- Uma parcela de 15% do preço global para início dos serviços, a ser efetivada após a entrega do Plano Geral de Trabalho;

- Uma parcela de 35% do preço global a ser faturada após a conclusão dos trabalhos de coleta das amostras e entrega do relatório da primeira bateria;

- A parcela final de 50% do preço global a ser faturada após a conclusão e entrega do relatório final.

8.3.2 Detalhar a Proposta Financeira utilizando os quadros FPRO, FPRO I, FPRO II , FPRO III, FPRO IV, FPRO X, FPRO XI, FPRO XII, FPRO XIII, FPRO XIV, PTP I, PTP II, PTP III, PTP IV, E PTO V,cujos modelos integram o item 17 dos presentes TR. A CONTRATADA, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais. Apresentar ainda demonstrativos dos Percentuais das Taxas de Administração, Remuneração do Escritório e Despesas Fiscais.

8.3.3 Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. Em caso de omissão serão consideradas inclusas nos preços.

- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital;

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestados inexeqüíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não com as planilhas de quantidades e serviços.

- Será declarada vencedora a licitante que habilitada tecnicamente apresentar o menor preço global, respeitando os preços máximos e unitários e global constantes das planilhas de quantidades e preços que integram o edital.

- A Comissão Técnica de Julgamento efetuará análise individual dos preços unitários, cotados nas propostas das licitantes;

- A concorrente que apresentar em sua proposta, preços unitários superiores aos orçados pela CODEVASF, deverá apresentar juntamente com a proposta relatório técnico circunstanciado justificando aqueles preços unitários e suas composições;

- Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão Técnica de Julgamento, a licitante deverá adequar sua proposta ao orçamento base elaborado pela CODEVASF, sob pena de desclassificação da proposta.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O CODEVASF pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. O preço global inclui todos os custos diretos e indiretos para a execução dos Serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo, assim, a única remuneração da Consultoria pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento total do serviço executado contratado, correspondente a eventos, sujeitos às seguintes condições gerais:

- Não será faturável qualquer serviço que não estiver enquadrado nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles;

- As faturas deverão vir acompanhadas de documentação justificativa a cada serviço faturado devidamente atestada pela fiscalização;

- Estima-se um prazo máximo de 10 dias úteis para a aprovação dos relatórios, documentos, produtos ou tarefas, contados a partir da data do recebimento dos mesmos;

- A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela fiscalização;

- Os serviços serão medidos nas datas de apresentação de cada etapa, incluindo-se na medição os serviços executados, aplicando-se aos mesmos preços unitários e globais constantes da planilha contratual.

- REAJUSTAMENTO

11.1 Os preços contratuais referentes aos serviços objetos deste Termo de Referência permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista ―Conjuntura Econômica‖ da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula:

R = , onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

Io = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas com a execução dos serviços correrão à conta dos recursos orçamentários da Funcional Programática 20.607.0379.1692.0029 – Implantação do Perímetro de Irrigação do Salitre com 31.305 há no estado da Bahia

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

13.1 Objetivando otimizar os prazos e proporcionar um melhor acompanhamento dos trabalhos, a contratada e a CODEVASF manterão a necessária comunicação durante a execução do contrato. A contratada, anterior ao início dos serviços de campo, apresentará à CODEVASF, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização, tendo a CODEVASF direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos, tendo como base a relação de serviços previstos na proposta e respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcançar os objetivos previstos.

13.2 A contratada deverá sempre que necessário, comunicar-se formalmente à CODEVASF. Mesmo as comunicações por telefone devem ser ratificadas formalmente, posteriormente, sendo via fax por meio dos números (0xx74) 3611-3891 ou (0xx74) 3317-1060, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

13.3 Os relatórios e documentos não aprovados deverão ter as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à CONTRATADA.

13.4 A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

13.5 A Fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários e, em caso de multa, indicando o seu valor.

13.6 A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

14.1 Constante do Relatório Final, deverá ser entregue além das análises objeto destes Termos de Referência, um relatório interpretativo demonstrando a qualidade dos recursos hídricos avaliados, a influência dos parâmetros analisados no meio ambiente e na sociedade em nível local e regional. Deve ser elaborado por profissional de nível superior habilitado e competente, de acordo com a legislação em vigor.

14.2 Em todos os serviços e relatórios deverão ser observadas a Legislação Ambiental Brasileira e, posteriormente, as Normas Técnicas brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, onde a legislação ou as Normas Técnicas brasileiras forem omissas ou incompletas, poderão ser adotadas normas de outras entidades brasileiras ou estrangeiras desde que citadas. Em qualquer hipótese estas normas estarão sujeitas à aceitação pela CODEVASF antes de sua aplicação.

14.3 O Relatório Final, contendo os resultados das análises e laudo interpretativo, deverá ser apresentado em 03 (três) vias impressas e 03 (três) vias em CD-ROM.

14.4 Duas (02) das 03 (três) vias completas do Relatório Final, impressa e em meio digital, deverá ser encaminhada à Gerencia de Meio Ambiente da Área de Revitalização da CODEVASF na Sede/ Brasília e as demais vias deverão ser encaminhadas à 6ª Superintendência Regional.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1 A CONTRATADA entende e aceita que o recebimento definitivo dos serviços contratados e o encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação do Relatório Final e é condicionante para:

a) a emissão pela CODEVASF do Atestado de Execução dos Serviços;

b) a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

c) a liberação da Caução Contratual.

15.2 Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização do mesmo.

- CONDIÇÕES GERAIS

16.1 A CONTRATADA a ser contratada deverá atestar já ter prestado os serviços de que tratam os presentes TR.

16.2 Será permitida a subcontratação apenas das análises laboratoriais.

16.3 Não será permitida a formação de consórcio.

16.4 A CONTRATADA será responsável perante à CODEVASF pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

16.5 A CONTRATADA considera que conhece plenamente os presentes TR e os aceita totalmente, ressalvando as exceções formuladas explicitamente em sua proposta e que a CODEVASF tenha concordado previamente, por escrito.

16.6 A CONTRATADA, ao participar desta licitação, estará declarando que conhece o local dos Estudos e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização e acesso aos Pontos de Coleta.

16.7 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

16.8 A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes ao seu pessoal, que venham a ocorrer durante o serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

16.9 A CONTRATADA é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias e o pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, quando incidirem sobre a execução dos serviços.

- MODELOS DE FORMULÁRIOS

18 . ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE SERVIÇOS

ANEXO I